Załącznik nr 1

Standard wykończenia budynku:

Konstrukcja budynku:

- ściany wewnętrzne, zewnętrzne - bloczek ceramiczny 25 cm,

- strop Terriva o grubości 24 cm,

- dach – betonowy pokryty papą.

Wykończenie zewnątrz budynku:

- ocieplenie – 20 cm styropian,

- drzwi wejściowe do budynku – szklane na konstrukcji aluminiowej lub metalowej,

- parapety metalowe,

- balustrady na balkon szklane - konstrukcja metalowa,

- balkony wykończone – beton B37.

Wykończenie wewnątrz budynku:

- klatka schodowa wykończona w sposób kompletny. Podłogi + cokół do 0,1 m wykończone są płytkami gresowymi, ściany pomalowane,

- winda w każdej klatce schodowej.

Teren wokół budynku:

- zagospodarowanie z wykonanym chodnikiem i ciągiem pieszo-jezdnym, ogrodzony (ogrodzenie panelowe).

Instalacje:

- woda – pobór wody z sieci z rury P,E

- kanalizacja – do sieci kanalizacyjnej z rury PCV

- elektryka zgodnie z projektem,

- ogrzewanie – węzeł cieplny – kotłownia gazowa,

- instalacja telefoniczna i internetowa,

- instalacja RTV,

- instalacja domofonowa (domofon w przedpokoju).